ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ

ISO

9650-1

Хоёр дахь хэвлэл

2022-05

Усан замын бага оврын тээврийн хэрэгсэл — Хийлдэг аврах завь —

1-р хэсэг:

Төрөл 1 болон төрөл 2

Стандар, хэмжил зүйн газраас Монгол Улсын Далайн захиргаа /МУДЗ/-нд тусгай зөвшөөрлөөр олгов. Захиалгын ДУГААР /Татаж авсан огноо 2023-04-14. Зөвхөн нэг хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтай ба хуулбарлах, сүлжээнд холбогдохыг хориглоно.

Ишлэх дугаар

ISO 9650-1:2022(E)

© ISO 202

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2022

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Стандартыг хэрэгжүүлэхэд өөрөөр заагаагүй эсхүл шаардаагүй бол энэхүү хэвлэлийн аль ч хэсгийг бичгээр урьдчилан зөвшөөрөл авахгүйгээр хуулбарлах эсхүл интернет болон дотоод сүлжээнд байршуулах, хуулбарлах зэрэг цахим болон механик аливаа аргаар ашиглахыг хориглоно.  Зөвшөөрлийг доорх хаягаар эсхүл хүсэлт гаргагч улсын ОУСБ-ын гишүүн байгууллагаас авах боломжтой.

ISO зохиогчийн эрхийн газар

CP 401 • Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Утас: +41 22 749 01 11

Цахим шуудангийн хаяг: copyright@iso.org

Цахим хаяг: www.iso.org

Швейцарь Улсад хэвлэв.

Стандар, хэмжил зүйн газраас Монгол Улсын Далайн захиргаа /МУДЗ/-нд тусгай зөвшөөрлөөр олгов.

| Агуулга |  |  | Хуудасны дугаар |
| --- | --- | --- | --- |
| Өмнөх үг |  |  | 5 |
| Танилцуулга |  |  | 8 |
| 1 |  | Хамрах хүрээ | 9 |
| 2 |  | Норматив эшлэл | 9 |
| 3 |  | Нэр томьёо ба тодорхойлолт | 10 |
| 4 |  | Ерөнхий заалт | 11 |
|  | 4.1 | Ерөнхий зүйл | 11 |
|  | 4.2 | Хийлдэг аврах завины төрөл | 12 |
| 5 |  | Тавигдах шаардлагууд | 13 |
|  | 5.1 | Ерөнхий шаардлагууд | 13 |
|  | 5.2 | Нарийвчилсан шаардлагууд | 13 |
|  | 5.2.1 | Дэлгэн байршуулах | 13 |
|  | 5.2.2 | Хийлэх | 14 |
|  | 5.2.3 | Хөвөх чадвар | 16 |
|  | 5.2.4 | Тогтвортой байдал ба ашиглалтын үзүүлэлт | 18 |
|  | 5.2.5 | Бат бэх бүтэн байдал, ус үл нэвтрүүлэх чанар, материал | 19 |
|  | 5.2.6 | Аврах завины хийцэд тавигдах шаардлага | 20 |
|  | 5.2.7 | Аврагчдад харагдах байдал | 21 |
|  | 5.2.8 | Угсралт ба хэрэгсэл | 23 |
|  | 5.2.9 | Зааварчилгаа болон тэмдэглэгээ | 28 |
|  | 5.2.10 | Сав баглаа боодол | 31 |
| 6 |  | Туршилт | 31 |
|  | 6.1 | Ерөнхий зүйл | 31 |
|  | 6.2 | Усны мандалд байршуулах (унагах) туршилт | 33 |
|  | 6.3 | Температурт хийлэх туршилт | 34 |
|  | 6.3.1 | Ерөнхий зүйл | 34 |
|  | 6.3.2 | Орчны температурын туршилт | 34 |
|  | 6.3.3 | Өндөр температурын туршилт | 34 |
|  | 6.3.4 | Нам температурын туршилт | 34 |
|  | 6.4 | Тогтвортой байдлын туршилт | 35 |
|  | 6.5 | Тэнцвэрт байдлыг сэргээх туршилт | 35 |
|  | 6.6 | Завинд суух /буух туршилт | 36 |
|  | 6.7 | Зангуутай үеийн чирэх туршилт | 36 |
|  | 6.8 | Даралтын туршилт | 37 |
|  | 6.8.1 | Хөвөгч тасалгаа болон халхавчны тулгуур | 37 |
|  | 6.8.2 | Хийлдэг шал (хэрэв суурилуулсан бол) | 37 |
|  | 6.9 | Халхавчны ус үл нэвтрүүлэх чанарын туршилт | 38 |
|  | 6.10 | Хамгаалалтын гадна саванд үзлэг шалгалт хийх | 38 |
|  | 6.11 | Аврах завинд үзлэг шалгалт хийх | 38 |
|  | 6.12 | Хэрэгсэл | 38 |
|  | 6.13 | Даралт тохируулах хавхлагын туршилт | 38 |
|  | 6.14 | Гэрэлтүүлэг болон зай хураагуурын туршилт | 38 |
|  | 6.15 | Зогсоолд зогсох туршилт | 38 |
|  | 6.16 | Чөлөөт хөвөлтийн туршилт | 39 |
| 7 |  | Засвар үйлчилгээ | 39 |
| Ном зүй |  |  | 41 |

Өмнөх үг

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ОУСБ) нь олон улсын стандартчиллын байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн олон улсын стандарт тогтоогч байгууллага юм. Олон улсын стандартыг боловсруулах ажлыг ISO-ийн хороодоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Тухайн стандартын агуулгаас хамааран байгуулагдсан техникийн хороонд гишүүн байгууллага бүр төлөөлөх эрхтэй. ОУСБ-тай хамтран ажилладаг олон улсын байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд мөн оролцдог. ОУСБ нь Олон улсын цахилгаан техникийн комисстой цахилгаан техникийн стандартчиллын бүх асуудлаар нягт хамтран ажилладаг.

Энэхүү баримт бичгийг боловсруулахад ашигласан болон цаашид шинэчлэн найруулга хийх журмыг ISO/IEC удирдамжийн 1-р хэсэгт тайлбарласан болно. Ялангуяа төрөл бүрийн ISO баримт бичгүүдэд шаардагдах өөр өөр шалгуур үзүүлэлтүүдийг анхаарах шаардлагатай. Энэхүү баримт бичгийг ISO/IEC удирдамжийн 2-р хэсэгт заасан засвар, найруулга хийх дүрмийн дагуу боловсруулсан болно. (www.iso.org/directives холбоосоор орж үзнэ үү).

Энэхүү баримт бичгийн зарим хэсгүүд нь оюуны өмчийн эрхтэй тул болгоомжтой ашиглахыг зөвлөж байна. ОУСБ нь оюуны өмчийн аливаа эрхийг тодорхойлох хариуцлага хүлээхгүй болно. Баримт бичгийг боловсруулах явцад тодорхойлсон аливаа оюуны эрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулга болон/эсхүл оюуны өмчийн эрхийн мэдүүлгийн жагсаалтад оруулсан. (www.iso.org/patents холбоосоор орж үзнэ үү).

Энэхүү баримт бичигт ашигласан аливаа нэршлүүд нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байлгах үүднээс өгсөн мэдээллүүд ба батлагдсан нэршлүүд биш болно.

Стандартуудыг тайлбарлахад сайн дурын шиж чанар, тохирлын үнэлгээтэй холбоотой тусгай нэр томьёо, хэллэгийн утга болон Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааны техникийн саад тотгорын зарчмуудыг дагаж мөрдөж байгаа талаарх мэдээллийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү. www.iso.org/iso/foreword.html.

Энэхүү баримт бичгийг ISO/TC 188 Техникийн хороо бэлтгэсэн болно

Усан замын бага оврын тээврийн хэрэгсэл.

ISO 9650-1 стандартын 2 дахь хэвлэл нь техникийн хувьд шинэчлэгдэж, ISO 9650-1:2005 болон ISO 9650-2:2005 стандартуудыг хүчингүй болгож, орлуулсан болно.

Дараах томоохон өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Үүнд:

—   ISO 9650-1 болон ISO 9650-2 стандартуудыг нэгтгэсэн;

—   хамрах хүрээг цаг уурын нөхцөлд тохируулан өөрчилсөн;

—   хийлдэг аврах завины төрөл, бүлгүүдийг оновчтой болгосон (4.2-ыг харна уу);

—   хийлдэг аврах завийг усанд тавих байдалд тавигдах шаардлагуудыг (5.2.1.1.2-ыг  харна уу) 5.2.9-д, мөн 6.1 болон 6.16-д туршилтын шаардлагуудыг нэмж оруулсан;

—   хийгээр хийлэх системийн жишиг стандартыг нэмж оруулсан (5.2.2.2-ыг харна уу);

—   эхний хийлэх системд тавигдах шаардлагуудыг нэмж оруулсан (5.2.2.2-ыг харна уу);

—   халхавчинд тавигдах шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (5.2.6.2-ыг харна уу);

—  завин дээр гарахад аюулгүй байдалд тавигдах шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (5.2.8.2.1-ыг харна уу);

—   зангууны жишиг стандартыг шинэчилсэн (5.2.8.2.2-ыг харна уу);

—   бүтээгдэхүүний тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлсэн (5.2.9-ийг харна уу);

—   загвар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний туршилтын хуваарь нэмэгдсэн (6-р зүйлийг харна уу);

—   туршилтын шаардлагыг өөрчилсөн (6-р зүйлийг харна уу);

—   Татах/чирэх шугамын нэр томъёо, баримт бичгийг бүхэлд нь хянаж нэгтгэсэн.

Энэхүү баримт бичигтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт эсхүл асуултын талаар хэрэглэгчийн үндэсний стандартын байгууллагад хандана. Байгууллагуудын жагсаалтыг дараах холбоосоор орж авна уу.

www.iso.org/members.html.

Танилцуулга

Энэхүү баримт бичгийг аялал зугаалгын зорилгоор ашиглах бага оврын усан замын тээврийн хэрэгслийн хийлдэг аврах завинд зориулан бэлтгэсэн ба Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцын дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй хөлөг онгоцонд шаардлагатай хийлдэг аврах завинд хамаарахгүй болно. Энэхүү баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэсэн, засвар үйлчилгээ хийсэн хийлдэг аврах завь нь дараах зүйлийг хангасан байна. Үүнд:

—  усан замын тээврийн хэрэгсэл нь осолдож, аврагчдыг хүлээж буй иргэн нь аюулгүй хорогдох боломжтой байх;

— хэрэглэгч завийг хадгалах, засвар үйлчилгээ хийх талаар үйлдвэрлэгчийн тодорхой заасан зөвлөмжийг хангаж, үйлчилгээний хугацааг барих;

Тухайн аврах завь энэхүү баримт бичигт нийцэж байгаа нь ямар ч нөхцөлд тохирно гэж үзэж болохгүй.

Хэрэглэгчид нь ашиглалтын нөхцөл байдалд тохирсон аврах завийг сонгох үүрэгтэй. Аврах завь үйлдвэрлэгчид болон борлуулагчид нь боломжит худалдан авагчдад бүтээгдэхүүний шинж чанар, түүний дотор боломжит сонголтууд (тухайлбал, өөр тоноглолын багцууд), хэвийн ашиглалтын нөхцөлд зөвшөөрөгдөх хязгаар, хадгалах болон засвар үйлчилгээний талаарх зөвлөмжийг мэдээлэх үүрэгтэй.

Энэхүү баримт бичигт орсон туршилтууд нь бодит байдалтай аль болох ойр байх зорилгоор хийгдсэн. Туршилтаар нийцэж байгаа нь үйлчилгээний ижил төстэй гүйцэтгэлийг баталгаажуулахгүй болно. Тухайлбал Өөрийгөө тэгшлэх чадварын туршилтад нийцсэн нь хийлдэг аврах завийг усанд осолдсон иргэн далайн бүх нөхцөлд өөрөө буцаан босгож чадахыг баталгаажуулдаггүй.

Усан замын бага оврын тээврийн хэрэгсэл — Хийлдэг аврах завь —

1-р хэсэг:

Төрөл 1 болон төрөл 2

1    Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичгээр төрөл 1 болон төрөл 2 хийлдэг аврах завины загвар, хийц, тэмдэглэгээнд тавигдах минимум шаардлагыг тодорхойлж өгсөн ба туршилтын аргуудыг мөн оруулж өгсөн.

—   4-16 хүн тээвэрлэх хүчин чадалтай;

—   их биеийн урт нь 24 м хүртэлх бага оврын усан онгоцонд зориулсан;

—   6 м-ээс ихгүй өндрөөс ус руу унагах зориулалттай

ТАЙЛБАР          Төрөл 1 болон төрөл 2 аврах завийг 4.2-т тодорхойлсон.

2    Норматив эшлэл

Дараах баримт бичгүүдээс эшлэл авсан бөгөөд тэдгээрийн зарим эсвэл бүх агуулга нь энэхүү баримт бичгийн шаардлагыг бүрдүүлсэн болно. Огноотой лавлагааны хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэл хамаарна. Огноогүй лавлагааны хувьд иш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл /аливаа нэмэлт өөрчлөлт орно/ хамаарна.

ISO 12402 (бүх хэсгүүд), Хувийн хөвөгч төхөөрөмж

ISO 15738:2019, Усан онгоц ба далайн технологи — Далайн аюулгүй байдал — Хийлдэг аврах хэрэгслийн хийн систем

ISO 17339, Усан онгоц ба далайн технологи — Амь аврах ба галаас хамгаалах — Усанд тогтвортой байлгах зангуу

Олон улсын байгууллага (ОУДБ) Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц SOLAS 83, Бүлэг III, Тогтоол A.658(16), Хавсралт 2

ОУДБ. SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрэм

3    Нэр томъёо ба тодорхойлолт

Энэхүү баримт бичигт дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг ашиглана.

ISO болон IEC нь стандартчилалд ашиглах нэр томъёоны мэдээллийн сан бөгөөд дараах хаягаар орж үзнэ үү:

—   ISO цахим хайлтын платформ: https:// www.iso.org/obp

—   IEC Электропедиа: https:// www.electropedia.org/

3.1

Ашиглалтын үеийн даралт

Ашиглалтын даралт нь хэт даралтын хавхлага нээгдсэний дараа даралт буурч, хавхлага буцаж хаагдах үеийн тооцоолсон (зураг төслийн) даралтаар тодорхойлогдоно. Харин дахин хаагдах туршилтаар тогтоогдсон бодит даралт нь тооцоолсон утгаас 15 %-иас их  тохиолдолд тухайн илүү өндөр утгыг ашиглалтын даралтад тооцно.

3.2

Бүрэн даац

Тус бүр нь 82.5 кг жинтэй, зохих байранд суусан аврах завины даац (3.7)-д тохирсон хүний тооны ачаалал, эсхүл өөрөөр заагаагүй бол 82.5 кг жинтэй жигд тархсан  эквивалент массын тооны ачаалал (жишээ нь ууттай элс) болон шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмж

Тайлбар: 5.2.3.2 болон 5.2.3.3 дахь хэсгээс даацын талаар харна уу.

3.3

Хөвөгч тасалгаа

Хөвөгч тасалгаа

Аврах завины хөвөх чадварыг нэмэгдүүлдэг хийлдэг хэсэг (3.5)

3.4

Бага оврын усан онгоц

амралт, зугаалгын зориулалттай завь болон үүнтэй төстэй тоног төхөөрөмж бүхий усан тээврийн хэрэгсэл, их биеийн урт (Lₕ) нь 24 м хүртэл.

[ЭХ СУРВАЛЖ: ISO 8666:2020, 3.15, өөрчилсөн — “бага оврын усан онгоц”-ийг “усан онгоц” гэж өөрчилсөн.]

3.5

Хийлдэг тасалгаа

Тусгаарлах болон хөвөх чадварыг хангах хийлдэг тасалгаа

3.6

Тогтуун ус

Бофортын хүч 3 балл болон түүнээс бага цаг агаарын нөхцөлд харгалзах усны төлөв байдал

3.7

Даац

Аврах завинд суух хүний зөвшөөрөгдөх тоо

4    Ерөнхий заалт

4.1    Ерөнхий зүйл

4.1.1     Хийлдэг аврах завь нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ:

—   бүтэц;

—   хийлэх систем;

—   хэрэгсэл;

—   тоноглол;

—   зааварчилгаа;

—   гадна хамгаалалтын хэсэг.

4.1.2     Аврах завины бүтэц нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:

—   хоёр ба түүнээс дээш бие даасан хөвөгч тасалгаа;

—   шал;

—   халхавч болон халхавчны бэхэлгээ;

—   тогтворжуулах хэрэгслүүд.

4.1.3     Хийлэх систем нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:

—   эхний хийлэх систем;

—   гараар хийлэх нөөц систем.

4.1.4     Хэрэгсэлд дараах зүйлс орно:

—   гадна гэрэлтүүлэг;

—   чиглүүлэх/бэхлэх төмөр;

—   чиглүүлэх/чирэх бэхэлгээний цэг;

—   гадна болон дотор аврах татлага/олс;

—   буцаан босгох систем;

—   завин дээр гарах аргууд;

—   хөвөгч зангуу;

—   аврах цагариг болон олс;

—   аюулгүйн хутга.

6-р зүйл дэх туршилтуудыг хийж дуусгасан тохиолдолд нэмэлт холбох хэрэгслийг оруулж болно.

4.2    Хийлдэг аврах завины төрөл

Энэхүү баримт бичигт 2 төрлийн аврах завийг тодорхойлсон:

—   төрөл 1:

—   хар салхи гэх мэт хэвийн бус нөхцөлийг эс тооцвол хүчтэй салхи, мэдэгдэхүйц давалгаатай урт хугацааны аялалд зориулагдсан;

—   гадны тусламжийг хүлээхгүйгээр онцгой байдлын үед бэлэн байлгах зорилгоор;

—   эрс тэс бүсэд аялахад зориулагдаагүй;

—   төрөл 2:

—   давалгааны өндөр нь 2 м хүртэл, салхины хурд Бофортын хүч 6 хүртэлх нөхцөлд зориулагдсан;

—   орчны агаарын температур 10 хэмээс дээш байх нөхцөлд зориулагдсан.

5    Тавигдах шаардлагууд

5.1    Ерөнхий шаардлагууд

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ашиглагдах аврах завь нь энэхүү баримт бичигт заасан шаардлагыг хангасан байна.

Хүснэгт 1 үндсэн шинж чанараар нь авч үзэх дэд зүйлүүдийг нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 1 — Ерөнхий шаардлагууд

| Шинж чанар | Шаардлагууд | Туршилтын аргууд |
| --- | --- | --- |
| Усны мандалд байршуулах | 5.2.1.1 | 6.2, 6.16 |
| Хийлэх | 5.2.2 | 6.3 |
| Хөвөх чадвар | 5.2.3 | 6.15 |
| Далай дээрх тэнцвэртэй байдал ба ашиглалтын үзүүлэлт | 5.2.4 | 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.15 |
| Тэсвэртэй байдал, ус үл нэвтрүүлэх чанар, материал | 5.2.5 | 6.8, 6.9, 6.15 |
| Амьдрах орчны тав тухтай байдал | 5.2.6 | — |
| Аврагчдад харагдах байдал | 5.2.7 | 6.14 |
| Нэмэлт тоноглол, тоног төхөөрөмж | 5.2.8 | 6.12, 6.13, 6.14 |
| Зааварчилгаа болон тэмдэглэгээ | 5.2.9 | 6.10 |
| Савлагаа | 5.2.10 | 6.10 |

5.2    Нарийвчилсан шаардлагууд

5.2.1     Дэлгэн байршуулах

5.2.1.1     Усны мандалд байршуулах

5.2.1.1.1     Гар аргаар дэлгэх

6.2-т заасны дагуу усны түвшнээс дээш 6 м-ээс багагүй өндрөөс эсвэл хадгалах байрлалаас (аль нь илүү өндөр байна) аврах завь нь аливаа гэмтэлгүйгээр усанд унах чадвартай байна.

5.2.1.1.2     Усанд өөрөө дэлгэгдэн ажиллах

Гар аргаар дэлгэхээс гадна аврах завь нь усанд өөрөө дэлгэгдэн чадвартай байдлаар хийгдсэн бол:

— “усанд өөрөө дэлгэгдэнэ” гэсэн тэмдэглэгээ хийсэн байх;

— хадгалагдаж буй аврах завины хийлэх системийг ажиллуулахад  шаардлагатай хүчнээс хоёр дахин их хөвөх чадвартай байх ёстой (5.2.2-ыг үзнэ үү)

—  энэ төрлийн аврах завийг 6.16-д заасны дагуу туршина.

5.2.1.2     Чиглүүлэгчийн шинж чанар

Чиглүүлэх/чирэх бэхэлгээний цэг нь аврах завины орох хэсэгт байршсан байна.

Чиглүүлэгчийн урт нь 9 м-ээс багагүй, 15 м-ээс ихгүй байна.

Галын цэгээс ±0,1 м-ээс 1 м-ийн зайд тодосгосон өнгөтэй заалт харагдах ёстой. Чиглүүлэгч нь барьж, татахад хялбар байх ёстой.

Чиглүүлэгчийн даац нь дараахи утгаас багагүй байх ёстой:

—   4-12 хүний багтаамжтай бол 7.5 кН хүч

—   13-16 хүний багтаамжтай бол 10 кН хүч.

Аврах завинд чиглүүлэгчийн бэхэлгээ/чирэх системийн даац нь чиглүүлэгчээс 0.5 кН-оор их байх ёстой.

Чиглүүлэгчийн бэхэлгээ/чирэх системийг аврах завины ашиглалтын хугацаанд эвдэрч гэмтэхгүй байхаар хийсэн байна.

Чиглүүлэгч нь аврах завины ашиглалтын хугацаанд зориулалтын дагуу ашиглахад сөрөгөөр нөлөөлөхгүйн тулд элэгдэлд тэсвэртэй байх ёстой.

5.2.2     Хийлэх

5.2.2.1     Ерөнхий зүйл

1-р төрлийн хийлдэг аврах завь нь 6.2 болон 6.3-т заасны дагуу дэлгэх болон температурт хийлэх туршилтын явцад -15-аас +65 градусын агаарын температурт хэвийн хийлэгддэгээр хийгдсэн байх ёстой.

2-р төрлийн аврах завь нь 6.2 болон 6.3-т заасны дагуу дэлгэх болон температурт хийлэх туршилтын явцад 0-ээс +65 градусын агаарын температурт хэвийн хийлэгддэгээр хийгдсэн байх ёстой.

5.2.2.2     Эхний хийлэх систем

Эхний хийлэх системийг холбогч олсыгг татах замаар ажиллуулж, даралтай хийг гаргах боломжийг олгоно. Холбогч олсонд үзүүлэх бүх хүч нь холбогч олс/чирэх бэхэлгээний цэг эсвэл холбогч олсонд шаардлагатай бат бэх шинж чанартай өөр ямар нэг цэг дээр нөлөөлөх ёстой (5.2.1.2-ыг харна уу).

Энэхүү хийлэх систем нь чиглүүлэгчийг татахгүйгээр автоматаар хийлэх системээр нэмж тоноглогдсон байж болно. (тухайлбал, гидростатик даралтад мэдрэмтгий автомат ажиллагаа байж болно)

Хийлэх систем болон хавхлагууд нь ISO 15738:2019 стандартын шаардлагыг хангасан байх ёстой бөгөөд дараах өөрчлөлтүүд хамаарна:

a)  ISO 15738:2019 стандартын 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.6, 6.3.1, 6.3.2.2 болон 6.3.2.5-д заасан -30 градусын температурыг -15 градусаар сольж болно.

b)  ISO 15738:2019 стандартын 6.2.2.4-д заасан хүйтэн нөхцөлд хийлэх туршилтыг хийлэх системийг бүхэлд нь хамруулсан туршилтаар сольж болно. Хийн цилиндрийн багтаамж болон тооцооны цэнэгийн хэмжээ нь үйлдвэрлэгчийн зураг төслийн шатанд тодорхойлсон хамгийн ачаалалтай(хамгийн шаардлага өндөртэй) нөхцөл байх ёстой.  Ийм нөхцөлд 20 секундын хугацаанд хийг бүрэн, тасралтгүй гадагшлуулах шаардлага тавихгүй ч мөсжилтөөс шалтгаалан урсгал тасалдах ёсгүй.

c)   ISO 15738:2019 стандартын 6.2.2.3-д заасан туршилтын дараа хийгдсэн тус стандартын 6.2.2.6-д заасан урт хугацааны алдагдлын туршилтыг богино хугацааны туршилтаар сольж болно. Энэ тохиолдолд 18 сарын хугацаанд алдагдлын хэмжээ 2%-иас бага болохыг нотолсон байна.

d)   ISO 15738:2019 стандартын 6.2.2.7-д заасан цохилтын туршилтыг ISO 15738:2019 стандартын 6.2.1.2-д тодорхойлсон зориулалтын хамгаалалтын хэрэгсэлтэй хий шахах хавхлагаар гүйцэтгэж болно /үйлдвэрлэлийн явцад суурилуулсан бол/.

e)   ISO 15738:2019 стандартын 6.3.2.5-д заасан туршилтад 2 м-ийн өндрийг 1500 мм-ээр орлуулж болох ба туршилтыг орчны температурт гүйцэтгэж болно.

f)    ISO 15738:2019 стандартын 6.3.2.6-д заасан нэвчилтийн туршилтын хувьд хэрэв уг толго хэсэг нь ус нэвтрэхгүй саванд савлагдсан аврах завинд байнга ашиглагддаг бол хэвийн суурилуулалтын нөхцлийг дуурайлган ус нэвтрэхгүй савлагаанд суурилуулсан байдалтайгаар гүйцэтгэж болно.

g)    ISO 15738:2019 стандартын 9 болон 10 дугаар зүйл хамаарахгүй.

5.2.2.3     Хийн хэмжээ

Хийн хэмжээ нь 6.3.4-т заасны дагуу аврах завийг нам температурын нөхцөлд хийлэгдэж, ажлын даралтад хүрэхэд хангалттай хэмжээнд байх ёстой.

Цилиндр дэх хийн хэмжээ нь +65 градусын температурт цилиндрийн дотоод даралт нь цилиндрийн гидравлик туршилтын даралтаас хэтрэхгүй байхаар тооцогдсон байна.

5.2.2.4     Даралт хязгаарлах хавхлаг /клапан/

Даралт хязгаарлах хавхлагын тоо, байршил нь бүх хийлэгддэг тасалгааны даралтыг хязгаарлах боломжтой байхаар байна.

Даралт хязгаарлах хавхлагыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу битүүмжлэх боломжтой байна. Холбогдох гаргах суваг нь аврах завин дотор тал руу хий гаргах ёсгүй.

Даралт хязгаарлах хавхлагууд нь аврах завины дотор талаас, халхавчны нээлхий эсвэл ажиглалтын байрлалаас битүүмжлэх боломжтойгоор байрлуулсан байна. Үүнийг хүн салнаас гарахгүйгээр дотроос нь битүүмжлэх боломжтой байх ёстой.

5.2.2.5     Буцаах урсгалаас хамгаалах хавхлаг

5.2.3.1-д нийцүүлэх зорилгоор хийн оролтын хэсгүүдэд хангалттай тооны буцах урсгалаас хамгаалах (нэг чийгийн) хавхлагатай байна.

5.2.2.6     Хийлэх нэмэлт хавхлаг

Бүх хийлэгддэг тасалгааг, үүнд халхавчны тулгууруудыг хамруулан (гишгүүр суурилуулсан бол тооцохгүй)  агаар шахах гар төхөөрөмж эсвэл насосоор хийлж болох нэмэлт хийлэх зориулалттай буцах урсгалаас хамгаалах нэмэлт хавхлагаар тоноглогдсон байна.

5.2.3     Хөвөх чадвар

5.2.3.1     Тасалгааны тоо

Хоёр ба түүнээс дээш тусдаа тасалгаатай байж хөвөх чадвартай байх ба тасалгаа тус бүр буцаах урсгалаас хамгаалах хавхлагаар хийлэгддэг байна.

Хөвөгч тасалгааны аль нэг нь гэмтсэн эсвэл хийлэгдэхгүй байх тохиолдолд нөгөө тасалгаа нь аврах завийг бүхэлд нь хөвөхүйц байлгаж, тус бүр нь 82,5 кг жинтэй хүмүүсийг байлгах чадвартай байна.

5.2.3.2     Даац — 1-р төрлийн аврах завь

Аврах завинд суух боломжтой хүмүүсийн зөвшөөрөгдөх тоо нь дараах утгаас бага буюу тэнцүү байна.

a)  Хийлэгдсэн үеийн үндсэн хөвөгч хоолойн эзэлхүүнийг (энэ тооцоонд нуман тулгуур болон суудлын тавцан(хэрэв суурилуулсан бол)-г хамруулахгүй) талбайг куб метрээр хэмжиж, 0,096-д хуваах байдлаар гаргасан хамгийн их бүхэл тоо; эсвэл

b)   Аврах завины дотоод хөндлөн огтлолын талбайг (хөвөгч хоолойн хамгийн дотор ирмэг хүртэл) квадрат метрээр хэмжин 0,372-т хуваах байдлаар гаргасан хамгийн их бүхэл тоо; эсвэл

c)  ISO 12402 стандартын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэл (PDF) өмссөн, дундаж жин нь 82,5 кг бүхий хангалттай тав тухтайгаар зорчих боломжтой хүний тоо.

“c)” хэсэгт дурдагдсан хувийн хөвөгч хэрэгсэл нь хийлдэг бол туршилтын явцад хийлэгдсэн байна.

5.2.3.3     Даац — 2-р төрлийн аврах завь

Аврах завинд суух боломжтой хүмүүсийн зөвшөөрөгдөх тоо нь дараах утгаас бага буюу тэнцүү байна:

a)    аврах завины үндсэн талбайг шоо метрээр хэмжин 0,082-д хуваах байдлаар гаргасан хамгийн их бүхэл тоо; эсвэл

b)    аврах завины дотоод хөндлөн огтлолын талбайг квадрат метрээр хэмжин 0,250-д хуваах байдлаар гаргасан хамгийн их бүхэл тоо; эсвэл

c)   ISO 12402 стандартын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэл (PDF) өмссөн, дундаж жин нь 82,5 кг бүхий хангалттай тав тухтайгаар зорчих боломжтой хүний тоо.

“c)” хэсэгт дурдагдсан хувийн хөвөгч хэрэгсэл нь хийлдэг бол туршилтын явцад хийлэгдсэн байна.

5.2.3.4     Чөлөөт борт

Бүрэн ачаалсан даацтай аврах завины чөлөөт бортыг тогтуун усанд захын дагуу байрлах хэд хэдэн цэгт хэмжинэ. Хэмжсэн чөлөөт бортын утга нь 2-р хүснэгтэнд заасантай нийцсэн байна.

Хүснэгт 2 — Аврах завины чөлөөт борт

| Аврах завины төрөл | Аврах завины даац /хүн/ | Чөлөөт бортын өндөр /мм/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 > 4 | 200 |  |
| 2 | >4 | 250 |  |
| 1 | 4 | 250 |  |
| 1 | >4 | 300 |  |

5.2.3.5     Усанд тэсвэртэй байдал

Тогтуун усан дээр, бүрэн ачаалсан даацтай аврах завь нь хөвөгч тасалгааны дээд орой хүртэл усаар дүүрсэн ч хэлбэрээ алдахгүй, гажихгүй, хэвийн байх ёстой.

5.2.4     Тогтвортой байдал ба ашиглалтын үзүүлэлт

5.2.4.1     Тогтвортой байдал — Ерөнхий зүйл

Хийлдэг аврах завь нь бүрэн хийлэгдэж, босоогоор хөвж байх үед далай дээр тогтвортой хөвдөг байхаар хийгдэх ёстой. Хүн болон техник хэрэгслийг бүрэн ачсан үед аврах завийг тогтуун усан дээр 3 kt /далайн миль/ хурдтай чирэхэд тэнцвэртэй байх ёстой.

Тогтвортой байдлыг тэнцвэржүүлэгч (water pocket) ашиглан хангаж байгаа бол тэнцдэржүүлэгч дараах шаардлагыг хангасан байна :

a)    тэнцвэржүүлэгч нь өнгө маш тод, ил харагддаг байна;

b)    тэнцвэржүүлэгч нь 6.4-д заасан шаардлагад нийцсэн байх ёстой;

c)   10 хүртэлх хүний багтаамжтай аврах завинд 220 л-ээс багагүй багтаамжтай тэнцвэржүүлэгч байх ёстой;

d)    10-аас дээш хүн, тухайлбал 16 хүртэлх хүн тээвэрлэх баталгаатай аврах завины тэнцвэржүүлэгч нь (20 × N) литрээс багагүй багтаамжтай байх ба N = зөөвөрлөх хүний тоо;

e)   тэнцвэржүүлэгч нь аврах завины тойргийн дагуу тэгш хэмтэй байрлалтай байх ба аврах завины доороос агаарыг хялбархан гаргах хэрэгсэлтэй байх ёстой.

5.2.4.2     Тэгш хэмт бус ачааллын үеийн тогтвортой байдал

Бүх зорчигчид ISO 12402 стандартын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэл өмссөн үед зорчигчдыг бүлэглэн эхлээд завины нэг талд, дараа нь эсрэг талд бөөгнөрүүлэх үед аврах завь усанд автахгүй байх ёстой.

5.2.4.3     Завин дээр гарах үеийн тогтвортой байдал

Тогтуун усанд ISO 12402 цувралын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй хоёр хүн аврах завин дээр байхад гуравдагч хүн (хөвөгч хэрэгсэл өмссөн, ар талаараа хэвтсэн, хөдөлгөөнгүй)-ийг завин дээр гаргах үед аврах завь нь хөмөрч, усаар дүүрэхгүй байх ёстой.

5.2.4.4     Чирүүлэх үеийн үзүүлэлт

Чиглүүлэгч нь 18 мм хүртэл диаметртэй чирэх утас /эсхүл 16 мм хүртэл өргөнтэй хоолой хэлбэрийн туузанд тохиромжтой байх ёстой.

Тогтуун усан дээр, бүрэн ачаалсан даацтай, бүрэн хийлэгдсэн аврах завийг чирэгч уяагаар 1 км зайд 3 kt /далайн миль/ хурдтай чирэхэд тогтвортой, эвдэрч гэмтэхгүй, хөмөрч, живэхгүй байх ёстой. Энэ үед хөвөгч зангуу хэрэглэгдээгүй байна.

5.2.4.5     Буцаан босгох /дээш харуулах/

Хөмөрсөн аврах завийг нэг хүн буцаан босгож, дээш харуулах боломжтойгоор хийгдсэн байна. 6.5-д заасан туршилтыг амжилттай хийсэн тохиолдолд энэ шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.

5.2.4.6     Завинд суух

Аврах завь нь зорчигчид ганцаараа суух боломжтой байдлаар зохион бүтээгдсэн байна.

Бие бялдар, нас хүйсийн хувьд ялгаатай ISO 12402 цувралын шаардлагад нийцсэн хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй (хамгийн багадаа 150н), өмд, цамц, далайн харшлын хувцас өмссөн насанд хүрсэн дөрвөн хүн 6.6-д заасны дагуу завинд сууж чадаж байх ёстой.

5.2.4.7     Хөвөгч зангуутай үеийн ашиглалтын үзүүлэлт

6.7-д заасны дагуу бүрэн ачаалсан аврах завь нь хөвөгч зангуутай туршилтын үед эвдэрч, хөмөрч, усаар дүүрэхгүй байх ёстой.

5.2.4.8     Маневрлах чадвар

Тогтуун усан дээр бүтэн ачаалалтай, бүрэн хийлэгдсэн үед ISO 12402 стандартын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй зорчигчидтой аврах завь нь 20 м-ийн зайг 2 минутын дотор үйлдвэрлэгчийн нийлүүлсэн сэлүүрийн тусламжтайгаар туулах чадвартай байх ёстой.

5.2.5     Бат бэх бүтэн байдал, ус үл нэвтрүүлэх чанар, материал

5.2.5.1     Даралт хэтрэхэд тэсвэрлэх чадвар

Аврах завь нь 6.8.1.2-т заасны дагуу хэвийн ажиллагааны даралтаас гурав дахин их даралтыг тэсвэрлэх чадвартай байх ёстой.

5.2.5.2     Хөвөгч тасалгаа болон халхавчны тулгуурын даралтыг хадгалах

Ашиглалтын явцад даралтыг хадгалахын тулд хөвөгч тасалгаа, халхавчны тулгуур болон хэрэв суурилуулсан бол хийлдэг шал нь хий гаргадаггүй байх ёстой.

6.8.1-д заасан туршилтын дагуу энэ шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.

5.2.5.3     Халхавчны ус үл нэвтрүүлэх чанар

Цаг агаарын таагүй үед аврах завь руу их хэмжээний ус орохоос сэргийлэхийн тулд халхавч нь ус нэвтрүүлдэггүй байх ёстой.

6.9-д заасан ус үл нэвтрүүлэх туршилтаар энэ шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.

Халхавчны нээгдэх, хаагдах хэсгийг хурдан хялбар хааж, нээхээр төлөвлөсөн байна.

5.2.5.4     Өндрөөс завинд суух

Ашиглалтын түвшинд хийлэгдсэн аврах завь нь ус тогтуун байх үед усны түвшнээс дээш 3 м-ийн өндрөөс 82,5 кг жинтэй шуудай элсийг аврах завины суух хэсэг рүү унагахад нүдэнд харагдахуйц эвдрэл гарахгүйгээр тэсвэртэй байх ёстой.

5.2.5.5     Олс болон аврах уяа

Аврах завь нь осолдсон иргэдэд зүүгдэх боломжийг олгох гадаад болон дотоод уяагаар тоноглогдсон байна.

Бүх олс, сүлжмэл уяа нь ялзрахгүй, өгөршихгүй, тос, нефтийн бүтээгдэхүүнд тэсвэртэй байх ёстой. Олс нь аврах завины эх биеийн хэсгээс ялгарахаар тод өнгөтэй байна.

Олс болон сүлжмэл уяа нь аврах завинаас салдаг бүтэцтэй бол аврах завь нь бусад шаардлагад нийцсэн байх ёстой.

Аврах олсны тасрах хүч 2 кН-аас багагүй байна.

Аврах олсыг бэхэлгээний тасрах хүч нь аврах уяныхаас 0,2 кН-аар их байх ёстой.

Аврах олсны бэхэлгээ нь аврах завины ашиглалтын хугацаанд эвдэрсэн тохиолдолд завийг гэмтээхгүй байхаар хийгдсэн байна.

Аврах олс нь хүн гэмтээхгүй, халтирахгүй шүүрч авах боломжтой байх ёстой. Олс хэлбэрийн аврах уяа нь 8 мм-ээс багагүй диаметртэй байна. Сүлжмэл хэлбэрийн аврах олс нь 25 мм-ээс багагүй өргөнтэй байна.

5.2.6     Аврах завины хийцэд тавигдах шаардлага

5.2.6.1     Шал

Аврах завины шал нь ус нэвтэрдэггүй байна.

1-р төрлийн аврах завины шал нь дулаан тусгаарлагчтай байна.

Хэрэв шал нь аль ч төрлөөр тусгаарлагдсан бөгөөд дулаан тусгаарлалтыг нэг эсвэл хэд хэдэн хийлдэг тасалгаатай шалаар шийдсэн бол зоригчид нь шалны хийг гаргах болон дахин хийлэх боломжтой байх ёстой.

5.2.6.2     Халхавч

Хийлдэг завийг дэлгэх үед халхавч нь автоматаар  дэлгэгдэх ёстой бөгөөд хөвөгч тасалгаануудын аль нэг нь хий сулрах тохиолдолд ч босоогоороо байх ёстой.

1-р төрлийн аврах завины халхавч нь борооны ус цуглуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

Бүх аврах завь нь агаар сэлгэх боломжтой агааржуулалтын хэрэгслээр тоноглогдсон байна.

5.2.6.3    Аврах завины хийцэд тавигдах шаардлага ба ажиглалтын хэрэгсэл

Бүх хийлдэг завь нь харах хэрэгслээр тоноглогдсон байна.

Харах хэрэгсэл нь зорчигчид гаднах орчныг 360°-аар ажиглалт хийх нөхцөлийг хангасан байна.

Халхавч нь тунгалаг хуванцар цонхтой байж болох ч энэ нь хаах боломжтой харагдах нүхийг орлохгүй.

Бүх зорчигчид сууж байх үед хангалттай зай байгаа эсэхийг шалгах туршилт явуулна.

Энэхүү туршилтад оролцогчид дунд дунджаар 82,5 кг жинтэй, 1,85 м өндөртэй хоёроос доошгүй хүн байх ба ISO 12402 стандартын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150Н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй, шаардлагад заасан хувцастай байна. Сууж буй хүмүүс тонгойхгүй хэвийн сууж байх ёстой.

5.2.6.4     Дотоод гэрэлтүүлэг

Дотоод гэрэлтүүлэг нь 12 цагийн турш хамгийн багадаа 0,5 кд (кандел, олон улсын нэршил cd) байна. Аврах завь усны мандал дээр дэлгэгдэхэд гэрэл автоматаар асч, өдрийн цагаар батерейг цэнэглэхэд хэмнэлттэй гар удирдлагатай байна.

5.2.7     Аврагчдад харагдах байдал

5.2.7.1     Халхавчны өнгө

Халхавчны ил хэсгүүдийн өнгө нь шар болон улаан өнгөтэй байна.

5.2.7.2     Цацруулагч материал

Хийлдэг завь нь 1500 см2 –аас багагүй талбай бүхий цацруулагч материалтай байх ба ойролцоогоор 2/3 нь халхавчны дээд тал хүртэл, 1/3 нь аврах завины ёроолын гадна хэсэгт байна.

Цацруулагч материал нь ОУДБ  SOLAS  конвенцын 83,  III бүлэг,  A.658 (16) тогтоолын 2-р хавсралтад нийцсэн байна.

5.2.7.3     Гадна гэрэлтүүлэг

5.2.7.3.1     Ерөнхий зүйл

Аврах хийлдэг завины халхавчны орой хэсэг гэрэлтүүлэгтэй байна.

Аврах завь усны мандал дээр дэлгэгдэхэд гэрэл автоматаар асч, өдрийн цагаар батерейг хэмнэх зорилгоор гар удирдлагатай байна.

Гаднах гэрэлтүүлэг нь хавхавчтай нягт бэхлэгдсэн байх ба 5.2.7.3.2 болон 5.2.7.3.3-т заасны дагуу тасралтгүй гэрэлтүүлэх ёстой.

5.2.7.3.2     Тасралтгүй гэрэлтүүлэх

Гэрлийн чийдэн нь босоо тэнхлэгт 10°, хэвтээ тэнхлэгт 360° өнцгөөс багагүй өнцгөөр 4,3кд-аас багагүй гэрлийн хүчээр 12 цагаас багагүй хугацааны турш тасралтгүй гэрэлтүүлэх ёстой.

ТАЙЛБАР         Босоо конус хэлбэрийн бүс эсвэл хэвтээ тэнхлэгээс дээш хагас бөмбөрцөг гадаргууг хамарсан нэмэлт гэрэлтүүлэгчтэй байж болно.

5.2.7.3.3     Анивчдаг гэрэл

Анивчдаг гэрэл нь минутанд 50-70 удаа 12 цагийн турш анивчдаг байна. Мөн хэвтээ тэнхлэгээс дээш аль ч чиглэлд 4,3 кд-аас багагүй гэрэлтүүлэх гэрлийн хүчтэй байна.

Гэрлийн хүчийг 1-р томъёогоор бодно.

(1)

Тэмдэглэгээний тайлбар:

| t1 | Гэрэл анивчиж эхлэх агшинд хэмжигдэх хугацаа, секундээр; |
| --- | --- |
| t2 | Гэрэл анивчиж дуусах агшинд хэмжигдэх хугацаа, секундээр; |
| I | Агшин зуурын эрчим; |
| 0,2 | Блондел–Рейн тогтмол, секундээр . |

5.2.8     Угсралт ба хэрэгсэл

5.2.8.1     Ерөнхий зүйл

Амь аврагдах нь хийлдэг завийг зөв ажиллуулах, угсралт ба хэрэгсэлтэй шууд холбоотой.

5.2.8.2     Хэрэгсэл

5.2.8.2.1     Завинд суух

Найм ба түүнээс бага хүн тээвэрлэх зориулалттай аврах завь нь дор хаяж нэг нэвтрэх орцтой байна.

Наймаас дээш хүн тээвэрлэх зориулалттай аврах завь нь тэнцвэртэй байдлыг алдахгүйгээр нэгэн зэрэг завинд суух боломжтой 2 нэвтрэх орцтой байна.

1-р төрлийн аврах завин дээр 5.2.5.5-д заасан шүүрч барих боломжтой олсноос гадна дор хаяж нэг нэвтрэх орцыг хийлдэг эсвэл хагас хатуу хийцтэй нас биенд хүрсэн 82,5 кг жинтэй хүнийг даах чадвартай суух тавцангаар тоноглосон байна. Энэхүү суух тавцан нь далайгаас өөр хүний тусламжгүйгээр аврах салд суух боломжийг хангах ёстой. Тус хэрэгслийг 6.6-д заасны дагуу туршиж үзсэн байна.

2-р төрлийн аврах завин дээр 5.2.5.5-д заасан шүүрч барих боломжтой олсноос гадна 82,5кг жинтэй хүнийг даах чадвартай хэрэгслийг дор хаяж нэг орцны хэсэгт байрлуулсан байна. Энэ нь бусдын тусламжгүйгээр аврах завинд суух  боломжийг олгох зориулалттай. Ийм хэрэгслийн зохион байгуулалт нь тусгай зааварчилгаа аваагүй хүн ч төрөлх зөнгөөрөө ашиглах боломжтой байна.  Тус тоноглолыг 6.6-д заасны дагуу туршиж үзсэн байна.

5.2.8.2.2     Хөвөгч зангуу

ISO 17339 стандартад нийцсэн дор хаяж нэг хөвөгч зангуутай байна.

5.2.8.2.3     Аврах цагариг

Доод тал нь 150 грамм жинтэй хөвдөг аврах цагариг эсхүл шиддэг олсыг аврах завины дотор талд, орцны ойролцоо бэхэлсэн байна. Энэ нь 30 м-ээс багагүй урттай хөвөх олсонд бэхлэгдсэн байх ба уяаны нөгөө үзүүр аврах завинд бэхлэгдсэн байна. Олс нь аврах цагаригийг орцноос хамгийн багадаа 30 м-ийн зайд хурдан шидэх боломжтой  байна.

Аврах цагариг, хөвөгч олс болон тэдгээрийн бэхэлгээний систем нь 1,0 кН-оос багагүй сунгах хүч үйлчлэхэд бэт бэх байх ёстой. Аврах цагаригийн дотоод диаметрийн хамгийн бага хэмжээ нь 100 мм байна.

5.2.8.2.4     Аюулгүйн хутга

Хамгаалалтын хутгыг чиглүүлэгчийн бэхэлгээний ойролцоо, харагдахуйц байдлаар найдвартай хадгалсан байна.

Хутга нь чиглүүлэгчийг таслах боломжтой хангалттай урт  олсоор аврах завинд бэхлэгдсэн байна. Хутгыг аврах завь хийлэгдэх болон усанд дэлгэх үед завинд гэмтэд учруулахгүйгээр хадгалсан байна. Хутга санамсаргүй байдлаар унахад аврах завийг гэмтээхгүй байхаар хийгдсэн байна. Хутга нь усанд хангалттай хөвөх материалаар хийгдсэн байна.

5.2.8.2.5     Бусад хэрэгслүүдийн хадгалалт

Бусад хэрэгслүүдийг зориулалтын дагуу хадгална.

5.2.8.3     Хэрэгсэл

Далайд тохиолдож болох нөхцөл байдлаас үл хамааран аврах завинд шаардлагатай бусад хэрэгслүүдийг байршуулсан байх ба дээд тал нь 8 хүн аврах завин дээр зорчиж, аврагдах хүртэлх хугацаанд ашиглах боломжтой байхаар бэлтгэсэн байна.

3, 4, 5-р хүснэгтэд байгаа зүйлс хамгийн бага багц бөгөөд бусад төрлийн багц нь нэмэлт зүйлстэй байж болно.

Хүснэгт 3 — Төрөл 1, багц 2, 24 цагаас бага хугацаанд шаардлагатай хэрэгслүүд (хамгийн багадаа)

| Хэрэгсэл | Багц 2, < 24 цаг | Аврах завинд |
| --- | --- | --- |
| Гараар ажиллуулахад хялбар зөөврийн хөвөгч | 1 | X |
| Ус шингээгч | 2 | X |
| Орцны хажууд аврах завинд уяагаар бэхэлсэн хос хөвөгч сэлүүр | 1 | X |
| Шүгэл | 1 | X |
| 6 цаг тасралтгүй ажиллах ус нэвтэрдэггүй гар чийдэн, тусдаа зай /баттерей/, гэрлийн чийдэн эсхүл нэмэлт гар чийдэн | 1 | X |
| Дохионы толь | 1 | X |
| Далайн өвчний эсрэг эм /бөөлжилтийн эсрэг/, нэг хүнд ногдох | 6 | X |
| Нэг хүнд ногдох энгийн, хялбар хааж болох ус нэвтэрдэггүй бөөлжилтийн уут | 1 | X |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 3.2-т заасны дагуу улаан гэрэл цацруулагч | 3 | X |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 3.1-т заасны дагуу улаан гэрэлтүүлэгч пуужин | 2 | X |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 2.5-т заасны дагуу дулаан хадгалах хамгаалалтын хэрэслүүд | 2 | X |
| Хийлдэг завины бүх тасалгаанд зорчигчдод зориулсан солих хувцас. Солих хувцас нь хүчтэй хөдөлгөөний үед нойтон хувцсан дээр өмсөхөд хялбар байна. | 1 | X |
| Агаар шахагч нь энгийн, бат бэх, бүтэн, шаардлагатай бүх холболттойгоо байна. (тусдаа хэсгүүд нь гол төхөөрөмжөөс салдаггүй байх) Ямар нэг эсвэл бүх хийлдэг тасалгаанд агаар шахахад бэлэн, богино хугацаанд ашиглах боломжтой, гараар ажиллуулахад зориулан зохион бүтээгдэж үйлдвэрлэгдсэн байна. | 1 | X |
| Нэг хүнд ногдох ундны усны 125 мл-ээс ихгүй усны савтай байна | 0,5л | X |

Хүснэгт 4 — Төрөл 1, багц 1, 24 цагаас дээш хугацаанд

шаардлагатай хэрэгслүүд (хамгийн багадаа)

| Тоноглол | Багц 1, > 24 цаг /шүүрээд гарах цүнх | Аврах завинд эсвэл цүнхэнд |
| --- | --- | --- |
| Дор хаяж хоёр ширхэг нарнаас хамгаалах тос агуулсан анхны тусламжийн хэрэгсэл. Бүх зүйлс чийгтэй, нойтон нөхцөлд ашиглах боломжтой байх. Анхны тусламжийн хайрцаг нь тодорхой тэмдэглэгээтэй байх ба дахин битүүмжлэгдсэн байна | 1 | X |
| 6 цаг тасралтгүй ажиллах ус нэвтэрдэггүй гар чийдэн, тусдаа зай /баттерей/, гэрлийн чийдэн эсвэл нэмэлт гар чийдэн | 1 | X |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 3.2-т заасны дагуу улаан гэрэл цацруулагч | 3 | X |
| Нэг хүнд ногдох ундны усны 125 мл-ээс ихгүй усны савтай байна. | 1,0л | X |
| Хүн тус бүрт ногдох хоол, хүнс. | 10 000 кЖ | X |

Хүснэгт 5 — Төрөл 2, аврах завинд шаардлагатай хэрэгслүүд (хамгийн багадаа)

| Хэрэгсэл | Тоо |
| --- | --- |
| Гараар ажиллуулахад хялбар зөөврийн хөвөгч | 1 |
| Ус шингээгч | 2 |
| Орцны хажууд аврах завинд уяагаар бэхэлсэн хос хөвөгч сэлүүр | 1 |
| Шүгэл | 1 |
| 6 цаг тасралтгүй ажиллах ус нэвтэрдэггүй гар чийдэн, тусдаа зай /баттерей/, гэрлийн чийдэн эсвэл нэмэлт гар чийдэн | 1 |
| Дохионы толь | 1 |
| Далайн өвчний эсрэг эм /бөөлжилтийн эсрэг/, нэг хүнд ногдох | 6 |
| Нэг хүнд ногдох энгийн, хялбар хаагдах ус нэвтэрдэггүй бөөлжих уут | 1 |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 3.2-т заасны дагуу улаан гэрэл цацруулагч | 3 |
| SOLAS Олон улсын аврах хэрэгсэл (LSA)-ийн дүрмийн 3-р бүлгийн 3.1-т заасны дагуу улаан гэрэлтүүлэгч пуужин | 2 |
| Хийлдэг завины бүх тасалгаанд зорчигчдод зориулсан солих хувцас. Солих хувцас нь хүчтэй хөдөлгөөний үед нойтон хувцсан дээр өмсөхөд хялбар байна. | 1 |
| Агаар шахагч нь энгийн, бат бэх, бүтэн, шаардлагатай бүх холболттойгоо байна. (тусдаа хэсгүүд нь гол төхөөрөмжөөс салдаггүй байх) Ямар нэг эсвэл бүх хийлдэг тасалгаанд агаар шахахад бэлэн, богино хугацаанд ашиглах боломжтой, гараар ажиллуулахад зориулан зохион бүтээгдэж үйлдвэрлэгдсэн байна. | 1 |

Хийлдэг завь усны мандалд задрах үед хэрэгсэлтэй багц бэлэн байх ёстой. Тоноглолтой багц нь ус нэвчихээс хамгаалагдсан байна.

Аврах завины багц (хэрэгсэл бүхий) нь завины дотор талд уягаар бэхлэгдсэн байна.

Багц тус бүрийн баглаа боодол нь бээлийтэй гараар аливаа багажны тусламжгүйгээр онгойлгоход хялбар хийгдсэн байна. Бүх сав баглаа боодlын материал нь ус үл нэвтрүүлдэг байна. Бүх сав баглаа боодол нь дахин битүүмжлэх боломжтой хаалттай байна.

Бүх зүйл нь (шаардлагатай зүйлээс бусад) зорчигчдыг гэмтээхээргүй, аврах завины материалыг урахааргүй, хурц өнцөг, ирмэггүй байна.

5.2.8.4     Төрөл 1-ийн завинд зориулагдсан аврах цүнх

Хүснэгт 3 ба 4-ийн төрөл 1-ийн “Багц 1, > 24 цаг”-т орсон хэрэгслүүдийг аврах цүнхэнд тусад нь байлгаж болох ба хөлөг онгоцны тавцан дээр хялбар хүрч болох газар байрлуулна.

Аврах цүнхэнд хэрэгслүүдийг нэмж хийж өгснөөр төрөл 1-ийн “Багц 2, < 24 цаг”-ийн багтаамжтай аврах завийг төрөл 1-ийн “Багц 1, > 24 цаг” багц хүртэл сайжруулах боломжтой.

Энэ тохиолдолд аврах завинд аврах цүнх шаардлагатайг харуулсан тэмдэглэгээтэй байна. Аврах цүнх нь гялалзсан өнгөтэй байх ба бүтэн багцтай үедээ усанд 30 минут хөвөх чадвартай байна.

6 м өндрөөс усанд унагах үед аврах цүнх болон түүний доторх багцад ямар нэг гэмтэл, эвдрэл үүсэх ёсгүй.

Аврах цүнхэнд зөөвөрлөхөд зориулсан бариул байх ба хийлэгдсэн аврах завинд бэхлэх боломжтой байх хэрэгтэй.

Аврах цүнхэнд түүний доторх багцыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгах, мөн хуучирсан хэрэгслийг зааврын дагуу шалгах ба солих ёстой гэсэн тэмдэглэгээтэй байна.

5.2.9     Заавар ба тэмдэглэгээ

5.2.9.1     Ерөнхий зүйл

Бүх заавар, тэмдэглэгээ нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байх ёстой. Зургаар тайлбарласан байхыг зөвлөж байна.

5.2.9.2     Эзэмшигчийг мэдээллээр хангах

Аврах завь тус бүр эзэмшигчийн гарын авлагатай байх ба дараах мэдээллийг агуулсан байна:

a)   даац /хүний тоо/

b)   үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл барааны тэмдэг;

c)   5.2.8.3-ын дагуу төрөл болон багцын төрөл ISO 9650-1 стандартад нийцсэн байна;

d)   засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай огноо, засвар үйлчилгээ хоорондын хугацааг заасан байх;

e) завины тавцан дээр байх шаардлагатай хэрэгслүүдийн төрөл эсвэл шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт;

f)    аврах завины серийн дугаар;

g)    тээвэрлэх болон хадгалах зөвлөмж;

h)    аврах завины талаарх мэдээлэл;

i)     аврах завийг ашиглах заавар, тухайлбал:

1)  аврах завийг усны мандалд хэрхэн дэлгэж, хийлэх (аврах завины массыг харгалзан хэрхэн усны мандалд дэлгэх талаар зааварчилгаа өгсөн байна);

2)   аврах завийг хэрхэн босгож байршуулах /дээш харуулах/;

3)   хутга, хөвөгч зангуу, аврах хөвөх хэрэгсэл болон хийлэх цэгүүдийн байрлалыг зургаар харуулсан байна;

4)    аврах завин дээр гармагц авах эхний арга хэмжээ, тухайлбал:

i)     чиглүүлэгчийг салгаж, хөлөг онгоцноос холдуулах;

ii)    хөмрөхөөс сэргийлж хөвөгч зангууг тавих;

iii)  аврах завины орцыг хаах;

iv)   аврах завийг хэвийн нөхцөлд байлгах, ус орсон бол усыг зайлуулах, ус нэвчиж буй эсэхийг шалгах, шаардлагатай бол засах;

j)    аврах завин дээр амьд үлдэх, аврах завийг хэрхэн засварлах талаар зөвлөгөө өгөх;

k)   аврах завин дээр байгаа аврах цүнхэнд байгаа зүйлсийн талаарх мэдээлэл;

l)    шаардлагатай бол усанд хөвөх боломжтой, хадгалалтад зохимжтой байх

5.2.9.3     Ашиглах гарын авлага (аврах завины дотор тал)

Зорчигчдод ойлгомжтой, арилдаггүй хэвлэмэл удаан эдэлгээтэй зааварчилгааг аврах завины дотор талд ус нэвтрэх боломжгүй орчинд байрлуулсан байх ба дараах зүйлсийг агуулсан байна:

a)     аврах завин дээрх хэрэгслүндийн төрөл эсвэл агуулагдаж буй зүйлсийн жагсаалт;

b)    аврах завины ашиглалт;

c)    аврах завин дээр хэрхэн амьд үлдэх;

d)    аврах завь хөмөрсөн тохиолдолд хэрхэн босгож, дээш харуулах;

e)    хутга, чиглүүлэгч/чирэгчийн бэхэлгээ, хөвөгч зангуу, шидэх уяа, хэрэгсэл болон хийлэх цэгүүдийн байрлалыг зургаар харуулсан байна;

f)    хүмүүс аврах завин дээр гармагц авах эхний арга хэмжээ, тухайлбал:

1)    чиглүүлэгчийг салгаж, хөлөг онгоцноос холдуулах;

2)    хөмрөхөөс сэргийлж хөвөгч зангууг тавих;

3)    аврах завины орцыг хаах;

4)    аврах завийг хэвийн нөхцөлд байлгах, ус орсон бол усыг зайлуулах, ус нэвчиж

буй эсэхийг шалгах, шаардлагатай бол засах.

5.2.9.4     Засвар үйлчилгээний бүртгэлийн хуудас (аврах завь болон багц доторх)

Засвар үйлчилгээний талаарх мэдээллийг /засвар үйлчилгээний төрөл, огноо, нэр, тамга, гарын үсэг гэх мэт/ аврах завин дотор тэмдэглэсэн байна.

5.2.9.5     Тэмдэглэгээ

Аврах завь болон түүний гадна хамгаалалтын савны гадар хэсэгт Хүснэгт 6-д заасан мэдээлэл агуулсан тэмдэглэгээ байна.

Эдгээр тэмдэглэгээ нь харагдахуйц, гаргацтай, арилдаггүй байх ба зэргэлдээх эд зүйлсэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй байна.

Бүх зааварчилгаа, тэмдэглэгээг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой хэлээр бичнэ. Зурган тайлбар ашиглахыг зөвлөж байна.

Эдгээр мэдээллийг далайн усанд тэсвэртэй шошгон дээр тэмдэглэсэн байна.

Аврах завь тус бүр дээр эзэмшигчийн нэр эсвэл бүртгэлтэй боомтыг тэмдэглэж, хадгалах савыг нээхгүйгээр хөлөг онгоцны таних тэмдгийг шаардлагатай тохиолдол бүрт өөрчлөх боломжтой байхаар тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 6 — Үйлдвэрлэгчийн таних тэмдэг болон хадгалах саван дээрх мэдээлэл

| Аврах завин дээрх тэмдэглэгээ | Хадгалах саван дээрх тэмдэглэгээ |
| --- | --- |
| a) зорчигчдын тоо; | a) зорчигчдын тоо; |
| b) үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл барааны тэмдэг; | b) үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл барааны тэмдэг; |
| c) энэхүү баримт бичигт нийцсэн байдал, ж.нь. ISO 9650-1 стандарт; | c) энэхүү баримт бичигт нийцсэн байдал, ж.нь. ISO 9650-1 стандарт; |
| d) серийн дугаар, үйлдвэрлэсэн огноо; | d) хамгийн сүүлд засвар үйлчилгээ хийсэн огноо, газар; |
| e) аврах завины төрөл. | e) засвар үйлчилгээ хоорондын зай /хугацаа/; |
|  | f) аврах завины төрөл, ашиглаж болох зай талбайн хязгаарлалт; |
|  | g) аврах завины серийн дугаар; |
|  | h) усны мандал дээр унагах дээд өндөр (6 м); |
|  | i) чиглүүлэгчийн уртын талаарх мэдээлэл /зурган мэдээлэл эсхүл энгийн бичсэн мэдээлэл/ |
|  | j) усны мандал дээр унагах зааварчилгаа /зурган мэдээлэл эсхүл энгийн бичсэн мэдээлэл/ |
|  | k) аврах зориулалтын цүнх тусдаа шаардлагатай бол (5.2.8.4-ыг харна уу); |
|  | l) эзэмшигчийн гарын авлагад аврах завины хэрэгслүүдийн талаарх лавлагаа; |
|  | m) “зөвхөн гар аргаар дэлгэх” эсвэл “гар аргаар болон усанд автоматаар дэлгэгдэх” |

5.2.10 Сав баглаа боодол

Аврах завь болон түүний хэрэгслүүдийг гадна орчноос хамгаалах саванд хадгална.

Аврах завийг хамгаалах саванд байршуулахдаа ашиглахад хялбар, авсаархан байх боломжийг хангах ёстой.

6     Туршилт

6.1    Ерөнхий

Хүснэгт 7-д заасан туршилтууд амжилттай гүйцэтгэгдсэн байх ёстой.

Дараах туршилтуудад ашиглах жин нь ус эсхүл элсээр дүүргэсэн уут байж болно.

Хүснэгт 7 — Туршилтын аргачлал

| Туршилтад тавигдах шаардлага |  | Жишээ туршилт | Үйлдвэр-лэлийн туршилт | Үйлчил-гээний туршилт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Усны мандал дээр унагах туршилт |  | X |  |  |
| 6.3 Температурын нөхцөлд хийлэх туршилт | 6.3.2 Орчны температурын туршилт | X | 2 % |  |
|  | 6.3.3 Өндөр температурын туршилт | X |  |  |
|  | 6.3.4 Нам температурын туршилт | X |  |  |
| 6.4 Тогтвортой байдлын туршилт |  | X |  |  |
| 6.5 Буцаан босгох /дээш харуулах/ туршилт |  | X |  |  |
| 6.6 Завинд суух туршилт |  | X |  |  |
| 6.7 Зангуутай чирэх туршилт deployed |  | X |  |  |
| 6.8 Даралтын туршилт | 6.8.1.1 Агаарын даралтыг хадгалах туршилт | X | 100 % | 100 % |
|  | 6.8.1.2 Хэт даралтын туршилт | X |  |  |
|  | 6.8.2 Хийлдэг шал (хэрэв байгаа бол) | X |  |  |
| 6.9 Халхавчны ус үл нэвтрэх туршилт |  | X |  |  |
| 6.10 Хамгаалалтын гадна саванд үзлэг шалгалт хийх |  |  | 100 % | 100 % |
| 6.11 Аврах завинд үзлэг шалгалт хийх |  |  | 100 % | 100 % |
| 6.12 хэрэгсэл |  |  | 100 % | 100 % |
| 6.13 Даралт тохируулах хавхлагын туршилт |  |  | 100 % | 100 % |
| 6.14 Гэрэл болон батерейны туршилт |  |  | 100 % | 100 % |
| 6.15 Зогсоолд зогсох туршилт |  | Xa |  |  |
| 6.16 Чөлөөт хөвөлтийн туршилт |  | X |  |  |
| a Энэхүү туршилтыг туршилтын завин дээр хийнэ. |  |  |  |  |

6.2    Усны мандал дээр унагах туршилт

Төрөл бүрийн сав баглаа боодолтой аврах завийг усны мандал дээр унагах туршилтыг дараах нөхцөлөөр хийж гүйцэтгэнэ. Хамгаалалтын гадна саванд иж бүрэн тоноглолтой аврах завийг уснаас 6м-ийн өндөрт байрлуулна. Чиглүүлэгчийг тогтсон цэгт бэхэлсэн байх ба аврах завь унах үед ашиглагдана.

Аврах завийг усанд унагаж, 30 минут болсны дараа чиглүүлэгчийг татан хийлнэ. Зарцуулсан цагийг хэмжинэ:

a)    хөвөгч тасалгаа бүрэн хийлэгдэж, хавхавч бүрэн нээгдсэн байна;

b)    хэвийн ажиллах боломжтой даралтад хүрсэн байх.

Хийлэх төхөөрөмжийг ажиллуулснаас хойш 60 секундын дотор хөвөгч тасалгаа бүрэн хийлэгдэн, хавхавч бүрэн нээгдэж, зорчигчид завин дээр гарах боломжтой болсон байна.

Хийлэх төхөөрөмжийг ажиллуулснаас хойш 3 минутын дотор хэвийн ажиллах даралттай болсон байна.

Аврах завийг уснаас гарган шалгана. Аврах завийг ашиглахад сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц эвдрэл буй эсэхийг ажиглана.

6.3    Температурт хийлэх туршилт

6.3.1     Ерөнхий зүйл

Эдгээр туршилтыг 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4-т заасан журмын дагуу сав баглаа боодол тус бүрээр хийж гүйцэтгэнэ.

6.3.2     Орчны температурын туршилт

Хамгаалалтын гадна саванд хадгалагдаж буй аврах завийг (20 ± 2) °C орчны температурт 24 цагийн турш байлгана. Чиглүүлэгчийг татаж аврах завийг хийлнэ.

Хийлэх төхөөрөмжийг ажиллуулснаас хойш 60 секундын дотор хөвөгч тасалгаа бүрэн хийлэгдэн, хавхавч бүрэн нээгдэж, зорчигчид завинд суух боломжтой болсон байна.

Хийлэх төхөөрөмжийг ажиллуулснаас хойш 3 минутын дотор хэвийн ажиллах даралттай болсон байна.

ТАЙЛБАР          Хэрэв 6.2-т заасан туршилтын үеийн ус болон агаарын температур 22 °C-ээс хэтрэхгүй бол туршилтыг гүйцэтгэх шаардлагагүй.

6.3.3     Өндөр температурын туршилт

Аврах завины төрөл тус бүрийг дараах үйл явцын дагуу туршина.

Хамгаалалтын гадна саванд хадгалагдаж буй аврах завийг +65 °C-т урьдчилан халаасан тасалгаанд хийж, дор хаяж 7 цаг байлгана.

Тасалгаанаас гарган, чиглүүлэгчийг татаж аврах завийг хийлэх замаар галын механизм ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.

Хийн даралтын дээд хязгаарыг бүртгэх ба 6.8.1.2-т заасан хийн даралтын туршилтад шаардагдах хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Аврах завийг зориулалтын дагуу ашиглахад асуудал үүсгэж болзошгүй гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана.

Туршилтын дараа ханзрал, үйлдвэрлэлийн согог, хавхлагын үйл ажиллагааны доголдол болон материалын эвдрэлийн шинж тэмдэг байх ёсгүй.

6.3.4     Нам температурын туршилт

Аврах завины төрөл тус бүрийг дараах үйл явцын дагуу туршина.

Хамгаалалтын гадна саванд хадгалагдаж буй 1-р төрлийн аврах завийг -15 °C-т, 2-р төрлийн аврах завийг 0 °C-т урьдчилан хөргөсөн тасалгаанд хийж,  дор хаяж 24 цаг байлгана.

Тасалгаанаас гарган, чиглүүлэгчийг татаж аврах завийг хийлэх замаар галын механизм ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.

Хийлэх төхөөрөмжийг ажиллуулснаас хойш 5 минутын дотор хөвөгч тасалгаа бүрэн хийлэгдэн, халхавч бүрэн нээгдэж, зорчигчид завинд суух боломжтой болсон байна.

Аврах завийг зориулалтын дагуу ашиглахад асуудал үүсгэж болзошгүй гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана.

Туршилтын дараа ханзрал, үйлдвэрлэлийн согог, хавхлагын үйл ажиллагааны доголдол болон материалын эвдрэлийн шинж тэмдэг байх ёсгүй.

6.4    Тогтвортой байдлын туршилт

a)  Аврах завины хийг шахаж, агаарт байрлуулна. Хоёр тэнцвэржүүлэгчийг (аврах салын тогтворжуулалтанд ашиглагдах тусгай халааснууд, дотор нь ус хийж тогтвортой байдлыг нэмдэг) диаметрийн хоёр талд эсвэл диаметртэй ойролцоо салаалагдсан байдлаар завинд бэхэлсэн холболт(гогцоо, оёдол г.м) болон агаарт байрлуулсан аврах завины бэхэлгээний хооронд 300 мм зайтай байхаар байрлуулна.

Тэнцвэржүүлэгч бүрийг агуулж болох усны массаас 3 дахин их жингээр ачаалж, туршилтыг 1 цагийн турш хийнэ. Тэнцвэржүүлэгч болон түүхий бэхэлгээ бүрийг сайтар харж, шалгана. Бэхэлгээ нь ямар нэг гэмтэл, эвдрэлгүй байх ёстой.

b) Аврах завийг ажиллуулахад хангалттай даралтаар хий шахна. Усгүй хуурай тэнцвэржүүлэгчийг 25 секундын турш усанд дүрж норгон босоогоор нь дээш харуулж хэмжинэ. Тэнцвэржүүлэгчийг нийт багтаамжийн 60-аас доошгүй хувиар дүүргэсэн байна.

a) болон b) туршилтын хувьд өөр өөр хэмжээтэй, хэлбэртэй эсвэл өөр өөр бэхэлгээтэй бүх тэнцвэржүүлэгчийг туршина.

ТАЙЛБАР          a) болон b) туршилтыг тохирох төхөөрөмж дээр хийж болох бөгөөд энэ нь аврах завинд ашигласантай ижил хэмжээтэй, бэхэлгээтэй тэнцвэржүүлэгчийг турших боломжтой юм.

6.5   Буцаан босгох /дээш харуулах/ туршилт

Энэхүү туршилтыг хэвийн хийлэгдсэн завин дээр усан бассейнд, усны ёроолд хүн хүрэх боломжгүй гүн усанд хийдэг.

Аврах завийг хөмрүүлнэ. Өөр өөр бие бялдар, усанд сэлэх чадвартай насанд хүрсэн дөрвөн хүнээс бүрдсэн баг завийг буцаан босгох оролдлого хийнэ.

Багийн гишүүн бүр ISO 12402 цувралын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй, шаардлагад заасан хувцастай байна. Хүн бүр аврах завийг дээш харуулан босгох оролдлого хийхээс өмнө 50м сэлэх ёстой ба сэлж очих болон завийг буцаан босгох хооронд амарч болохгүй.

Багийн гишүүн бүр /эрэгтэй, эмэгтэй бүх хүн/ бусдын тусламжгүйгээр завийг босгох чадвартай байх ёстой.

6.6    Завинд суух туршилт

Энэхүү туршилтыг 6.5-д заасан завь буцаан босгох туршилтад ашигласан аврах завийг ижил нөхцөлд, адилхан багийн гишүүд дээр туршина.

Хүн бүр ISO 12402 цувралын шаардлагад нийцсэн, хамгийн багадаа 150н хөвөх чадвартай хувийн хөвөгч хэрэгсэлтэй, шаардлагад заасан хувцастай байна. Хүн бүр аврах завийг дээш харуулан босгох оролдлого хийхээс өмнө 50м сэлэх ёстой ба сэлж очих болон завийг буцаан босгох хооронд амарч болохгүй.

Хүн бүр бусдын тусламжгүйгээр 2 минутын дотор завинд суух чадвартай байх ёстой.

6.7    Зангуутай чирэх туршилт

Аврах завийг тогтуун цаг агаарт хийлж, хөвөгч зангууг дэлгэн бүрэн ачаалалтай аврах завийг 3 кнот (усан миль/цаг) хурдтайгаар 30м-ийн урттай чирэгчээр 1 км чирнэ.

Чирэхээ зогсоож, үргэлжлүүлэн хэд хэдэн удаа урагш татна.

Энэхүү туршилтын үеэр:

a)    Хөвөгч зангуу нь чирэх үед эсвэл тогтуун урсгалтай усанд байх үед усны гадаргуугийн доор тогтвортой хэвээр байх ёстой;

b)    чирэх үед хөвөгч зангуунд үзүүлэх хамгийн бага татах хүч нь 350 Н байна;

c)    чирэх, татах тохиолдолд хөвөгч зангуу нь бэхэлгээний болон хүн барих уяанд орооцолдохгүй байх ёстой.

ТАЙЛБАР          Тогтуун усны долгион 3 кнотоос багагүй байна.

Дараа нь чиглүүлэгч дээр суналтын туршилт хийнэ. Уяа болон түүний бэхэлгээний тасрах ачаалал нь дараах утгаас багагүй байна:

—   4-12  хүний багтаамжтай бол 7.5 кН;

—   13-15 хүний багтаамжтай бол 10 кН.

6.8    Даралтын туршилт

6.8.1     Хөвөгч тасалгаа болон халхавчны бэхэлгээ

6.8.1.1     Агаарын даралтыг хадгалах туршилт

Хэвийн ашиглаж болох хэмжээнд хийлж 30 минут байлгана.

Шаардлагатай бол хэвийн ашиглаж болох хэмжээнд хийн даралтыг тохируулж, орчны температурыг хэмжин 1 цаг хүлээх ба хэмжсэн эцсийн даралт болон орчны температурыг хэмжинэ.

Шаардлагатай бол 0,4 кПа/°C-ийн нэгж температурын өөрчлөлтийг харгалзан даралтыг өөрчилж болно. Эцсийн даралт нь Шаардлагатай бол өөрчилсөн анхны даралтын 95%-иас багагүй байна.

Тасалгааны доторх температурын хэлбэлзэл 3 °C-аас ихгүй байх тохиолдолд туршилт хүчинтэйд тооцогдоно.

Даралт хязгаарлах хавхлагууд туршилтын үеэр хэвийн ажиллаж байх ёстой.

6.8.1.2     Хэт даралтын туршилт

Аврах завины хийлдэг тасалгаа бүрийг хэвийн ашиглаж болох даралтаас 3 дахин их даралттай байхаар туршина.

Хийн даралтыг хязгаарлах хавхлага бүрийг ажиллагаагүй болгож, аврах завийг хийлэхийн тулд хийн даралтыг ашиглана.

Шаардлагатай бол аврах завины даралтыг тогтмол түвшинд хадгалахын тулд нэмэлт нэмэлт шахсан агаар ашиглаж болно.

Даралт тогтворжсоны дараа, хийлэх эх үүсвэрийг салгасны дараа туршилтыг дооод тал нь 30 минутын турш үргэлжлүүлнэ.

Температур, атмосферийн даралтын өөрчлөлтгүйгээр хийн даралт 5%-иас буухгүй байх ёстой ба аврах завинд ханзрал, хагарал болон бусад гэмтэл гараагүй байх ёстой.

6.8.2     Хийлдэг шал (хэрэв суурилуулсан бол)

Хэвийн ашиглаж болох хэмжээнд хийлж 30 минут байлгана. Шаардлагатай бол хэвийн ашиглаж болох хэмжээнд хийн даралтыг тохируулж, 30 минут хүлээгээд эцсийн даралтыг хэмжинэ.

Эцсийн даралт нь анхны даралтын 80%-иас багагүй байна.

6.9    Халхавчны ус үл нэвтрүүлэх чанарын туршилт

Хэвийн ашиглаж болох хэмжээнд аврах завийг хийлнэ. Дотор нь хуурай эсэхийг шалгаж, үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу орц бүрт халхавчны хаалтыг холбож, бусад онгорхой хэсгүүдийг хаана. Туршилтын үеэр аврах завин дотор хүн байж болохгүй.

Онгорхой хэсэг бүр рүү 5 минутын турш хоолойгоор ус цацна. Шүрших усны эрчим нь 500±50л/мин байна. Хөвөгч тасалгааны дээд талаас 1,5м-ийн өндөрт, 3,5 м-ийн зайд байрлах цэгээс хамгийн ихдээ 35 мм-ийн диаметртэй хоолойгоор ус цацна.

Аврах завь руу нэвчсэн усны хэмжээ 5л-ээс ихгүй байна. Туршилтын явцад халхавч нурж унах ёсгүй.

6.10 Хамгаалалтын гадна саванд үзлэг шалгалт хийх

Хамгаалалтын гадна савыг эвдрэл, элэгдэлд орсон эсэхийг шалгана. Үүнд гадна талын бэхэлгээ, уяа, битүүмжлэл, лац, шошго зэргийг шалгах шаардлагатай.

Дараа нь хамгаалалтын гадна савыг онгойлгож, эвхээтэй байгаа аврах завь болон савны дотор тал чийгтэй болсон эсэх, эвдрэлийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгана.

6.11 Аврах завинд үзлэг шалгалт хийх

Хийлдэг аврах завийг эвдрэл, элэгдэлд орсон эсэхийг шалгана. Үүнд гадна талын бэхэлгээ, уяа, битүүмжлэл, лац, шошго зэргийг дотор болон гадна хоёр талаас нь шалгах шаардлагатай.

6.12 Хэрэгсэл

Бүх хэрэгслүүд хэвийн ашиглалтын нөхцөлд байгаа эсэхийг шалгаж, ашиглалтын хугацаа дуусахаас өмнө шинээр сольж байгаа эсэхийг шалгана.

6.13 Даралт тохируулах хавхлагын туршилт

Аврах завины хийлдэг тасалгаа бүрийг хэвийн ажиллагааны даралтаас хоёр дахин их даралттай байхаар туршина. Даралт хязгаарлах хавхлага бүр ажиллаж, хэвийн ажиллагааны даралтыг хадгалах ёстой.

6.14 Гэрэлтүүлэг болон батерейны туршилт

Аврах завины бүх гэрэлтүүлэгийн системийг нүдээр шалгаж, хэвийн ажилллаж байгаа эсэхийг шалгана.

6.15 Зогсоолд зогсох туршилт

Аврах завь нь зөвшөөрөгдөх нийт зорчигч ба тэдний хэрэгслүүдийн масстай тэнцэх масстай тэнцэх ачаатай байх ёстой бөгөөд далайд эсвэл боомт дээр зогсоно. Аврах завийг зогссон газарт нь 30 хоног байлгана. Тус хугацаанд хийлдэг завийг өдөрт нэг удаа гар шахуургыг ашиглан хий нэмж болох хэдий ч 24 цагийн хугацаанд хий алдаж, хэлбэрээ алдахгүй байх ёстой.

Аврах завинд түүний хэвийн ажиллагаанд нөлөөлөх аливаа гэмтэл гарахгүй байх ёстой. Энэхүү туршилтын дараа 6.8.1.1.-д заасан хийн даралтын туршилтыг хийнэ.

Энэ туршилтыг зөвхөн нэг төрлийн бүтээгдэхүүний бэлдэц дээр хийж болно.

6.16 Чөлөөт хөвөлтийн туршилт

Хамгаалалтын савтай хийлдэг аврах завийг тусгай дэмжих хүрээнд бэхлэн ачаалал хэмжигчид өлгөнө.

Савнаас агаарыг гаргахын тулд 30 минут байлгасны дараа усны гадаргуугаас 4м-ийн гүнд массыг хэмжинэ.

Тусгай дэмжих хүрээний массыг дангаар нь мөн 4м-ийн гүнд хэмжинэ.

Массын зөрүүг тооцоолж, аврах завины хөвөх чадварыг тодорхойлно.

Туршилтаас гарсан утга нь чиглүүлэгчийн олсоор татах замаар аврах завины хийлэх системийг идэвхижүүлэхэд шаардагдах хэмжээнээс хоёр дахин их байх ёстой.

Чигүүлэгчийн олсыг татах замаар аврах завийг хийлэхэд шаардагдах идэвхжүүлэх хүч нь 150н-оос хэтрэхгүй байна.

7    Засвар үйлчилгээ

Үйлдвэрлэгчээс хүлээн зөвшөөрөгдсөн засвар, үйлчилгээний газруудаар аврах завины засвар үйлчилгээг тогтмол хийлгүүлнэ.

Үйлдвэрлэгч нь:

- аврах завийг өөрсдийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай засвар үйлчилгээ хийхээр

төлөвлөж, бүтээгдсэн эсэхийг баталгаажуулах;

b)    засвар үйлчилгээний үечлэлийг тодорхойлсон зөвлөмжийг гаргах;

c)    хүлээн зөвшөөрөгдсөн засвар үйлчилгээний газруудын жагсаалтыг гаргаж өгөх;

d)     аврах завинд засвар үйлчилгээ хийхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн газар бүрд зохих

сургалтад хамрагдсан, эдгээр ажлыг хийж гүйцэтгэхэ чадвартайг илэрхийлсэн        гэрчилгээтэй мэргэшсэн хүмүүстэй эсэхийг шалгах;

e)    засвар үйлчилгээний газруудад эрх олгох:

1)    засвар үйлчилгээний гарын авлага гаргах;

2)    засвар үйлчилгээний гарын авлагад орсон нэмэлт, өөрчлөлт, бусад холбогдох мэдээллийн эмхтгэл, зааврыг гаргах;

3)    зохих материал, багаж хэрэгсэл, сэлбэг.

Засвар үйлчилгээний газрууд нь 6-р зүйлд заасан турших аргачлалын дагуу шалган туршина:

—   6.11 болон 6.8.1.1-д заасны дагуу завины ерөнхий бүтэц;

—   6.3.2-д заасны дагуу хийлэх систем;

—   6.13-д заасны дагуу даралт хязгаарлах хавхлаг;

—   6.12-д заасны дагуу аврах зориулалтын цүнхэнд байгаа зүйлсээс бусад хэрэгслүүд;

—   6.14-т заасны дагуу аврах завины гэрэлтүүлэг;

—   6.10-д заасны дагуу хамгаалалтын гадна сав.

Засвар үйлчилгээний газарт засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай зүйлсийн нарийвчилсан жагсаалт, дагаж мөрдөх журам, солих зүйлс зэргийг гаргаж өгнө.

Үйлдвэрлэснээс хойш ашиглалтын хугацаа дуусах дөхсөн бол хугацаа дуусахыг хүлээх шаардлагагүй нэн даруй шинээр солино.

Засвар үйлчилгээний газар бүх үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээг бүртгэж, хадгална.

Засвар үйлчилгээний бүртгэлийн дэвтэрт засвар үйлчилгээ хийсэн хугацаа, тухайн газрын нэр, тамга тэмдэг, гарын  үсэг зурж, эзэмшигчид өгөх ба аврах завин дээр хадгална.

Ном зүй

[1]       ISO 1402, Резин, хуванцар хоолой ба хоолойн угсралт — Гидростатик туршилт

[2]       ISO 8666:2020, Усан замын бага оврын тээврийн хэрэгсэл — Үндсэн мэдээлэл

[3]       Олон улсын байгууллага (ОУДБ) Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц

(SOLAS), 1974

[4]       Олон улсын агаарын болон далайн эрэн хайх, авран туслах ажиллагааны гарын авлага

(IAMSAR), Боть III: Зөөврийн байгууламжууд. Олон улсын далайн байгууллага (IMO)   болон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)

[5]        A.80(IV) тогтоолын дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Олон улсын дохионы дүрэм

Стандарт, хэмжил зүйн газраас Монгол Улсын Далайн захиргаа /МУДЗ/-нд тусгай зөвшөөрлөөр олгов. Захиалгын ДУГААР /Татаж авсан огноо 2023-04-14. Зөвхөн нэг хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтэй ба хуулбарлах, сүлжээнд холбогдохыг хориглоно.

© ISO 2022 – Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан